红外探测器  ED662/L

本产品为无线红外探测器，无需布线，安装简便，布防状态下当探测器检测到非法入侵者，探测器向主机发送报警信号，管控人员接收到有人非法入侵，及时做出处理，减少事件发生，被广泛用于家庭、别墅、店铺、写字楼等禁止非法入侵的场所。

## ✪功能特性

欠压报警、防拆报警功能设计

自动温度补偿技术，超强抗误报能力

报警指示灯开关可选，增强产品隐蔽性

## ✪技术规格

| 产品尺寸 | ø120mm *33mm |
| --- | --- |
| 工作电压 | DC 9V |
| 工作电流 | 待机电流≤18µA ；报警电流≤25mA |
| 传感元件 | 双元热释电红外传感器 |
| 探测能力 | 距离6m(25°C)角度360° |
| 无线编码 | 2262¦独创编码 |
| 发射频率 | RF315MHz/RF430MHz |
| 发射距离 | ≥100m(空旷可视距离) |
| 安装方式 | 壁挂 |
| 安装高度 | 2~2.4m |
| LED指示灯 | ON/OFF可选 |
| 温度补偿 | 自动温度补偿 |
| 电池类型 | 6F22电池 |
| 工作湿度 | ≤95%(无凝结) |
| 工作温度 | －10℃～50℃ |

红外探测器 ED690LB|ED690LA

本产品为无线红外探测器，无需布线，安装简便，布防状态下当探测器检测到非法入侵者，探测器向主机发送报警信号，让管控人员可第一时间发现警情，及时做出响应和处理，减少事件发生，被广泛用于家庭、别墅、店铺、写字楼等禁止非法入侵的场所。

## ✪功能特性

欠压报警、防拆报警功能设计

自动温度补偿技术，超强抗误报能力

报警指示灯开关可选，增强产品隐蔽性

## ✪技术规格

| 产品尺寸 | 135mm*70mm*50mm |
| --- | --- |
| 工作电压 | DC 9V |
| 工作电流 | 待机电流≤15µA ；报警电流≤25mA |
| 传感元件 | 双元热释电红外传感器 |
| 探测能力 | 距离12m(25°C)/角度110° |
| 无线编码 | 2262 ¦ 独创编码 |
| 发射频率 | RF315MHz ¦ RF430MHz |
| 发射距离 | ≥100m(空旷可视距离) |
| 安装方式 | 壁挂 |
| 安装高度 | 2~2.4m |
| LED指示灯 | NO/OFF(可选) |
| 工作温度 | －10℃～50℃ |
| 温度补偿 | 自动温度补偿 |
| 工作湿度 | ≤95%(无凝结) |

红外探测器  ED660|ED660LC

本产品为无线红外探测器，无需布线，安装简便，布防状态下当探测器检测到非法入侵者，探测器向主机发送报警信号，管控人员接收到有人非法入侵，及时做出处理，减少事件发生，被广泛用于家庭、别墅、店铺、写字楼等禁止非法入侵的场所。

## ✪功能特性

欠压报警、防拆报警功能设计

自动温度补偿技术，超强抗误报能力

报警指示灯开关可选，增强产品隐蔽性

## ✪技术规格

| 产品尺寸 | 95mm*60mm*38mm |
| --- | --- |
| 工作电压 | DC 9V |
| 工作电流 | 待机电流≤15µA ；报警电流≤25mA |
| 传感元件 | 双元热释电红外传感器 |
| 探测能力 | 距离12m¦8m(25°C)/角度110° 15°(可选) |
| 无线编码 | 2262¦独创编码 |
| 发射频率 | RF315MHz¦RF430MHz |
| 发射距离 | ≥100m(空旷可视距离) |
| 安装方式 | 壁挂 |
| 安装高度 | 2~2.4m |
| LED指示灯 | NO/OFF(可选) |
| ​电池类型 | 6F22电池 |
| 工作温度 | －10℃～50℃ |
| 温度补偿 | 自动温度补偿 |
| 工作湿度 | ≤95%(无凝结) |

燃气探测器 E100L|ED110L

本产品为无线天燃气体泄漏探测器，采用数字智能程序分析技术，低功耗，高稳定性传感器，广泛应用家庭、宾馆、店铺等对燃气泄漏安全性较高、危险性较大的场所。

## ✪功能特性

适应于86盒安装；数字智能程序分析技术

具有手动测试功能；警报解除自动复位

报警输出NC/NO可选；适应不同的控制主机

## ✪技术规格

| 产品尺寸 | 100mm*86mm*40mm |
| --- | --- |
| 工作电压 | AC110~260V |
| 工作电流 | 待机电流≤100mA；报警电流≤160mA(DC 12V) |
| 探测气体 | 天然气 |
| 报警音量 | ≥70dBa(正前方1米处) |
| 报警浓度 | 8%LEL±3%LEL |
| 报警方式 | 现场/联网报警 |
| 无线编码 | 2262¦独创编码 |
| 发射频率 | RF315MHz ¦ RF30MHz |
| 发射距离 | ≧100m(空旷可视距离) |
| 安装方式 | 壁挂 |
| 安装高度 | 距离气源1.5m外 |
| 工作温度 | -10℃～55℃ |
| 相对湿度 | ≤95%(无凝结) |

门磁开关 EC21 | EC21L

本产品为无线入侵门磁开关，当门打开超过规定距离范围时，磁开关向主机发送报警信号，让管控人员可第一时间发现警情，及时做出处理，减少事件发生，被广泛用于家庭、宾馆、店铺等禁止非法入侵的场所。

## ✪功能特性

MCµ智能控制设计,带紧急求助功能

具有欠压报警、防拆报警功能设计

## ✪技术规格

| 产品尺寸 | 61mm*37mm*17mm |
| --- | --- |
| 工作电压 | DC12V |
| 工作电流 | 待机电流≤10µA；报警电流≤15mA |
| 无线编码 | 2262¦独创编码 |
| 发射频率 | RF315MHz¦ RF430MHz |
| 发射距离 | ≧100m(空旷可视距离) |
| 电池类型 | 单节12V/23A电池 |
| 工作湿度 | ≤95%(无凝结) |
| 工作温度 | -10℃～ 55℃ |

无线转有线信号模块 EP352A | EP354A | EP354L

本产品为四路无线转有线信号模块，通过模块将前端的无线探测器转为有线并与报警控制主机连接，安装便利，可以嵌入并安装于86盒中，适用于免布线的环境中使用。

## ✪功能特性

将有无线信号转为有线信号，安装便利，可以嵌入到86盒里。

## ✪技术规格

| 产品尺寸 | 67mm*40mm*14mm |
| --- | --- |
| 工作电压 | DC 12V |
| 工作电流 | 待机电流≤20mA；报警电流≤100mA |
| 控制单元 | 2路¦4路¦4路 |
| 无线编码 | 2262¦2262¦独创编码 |
| 接收频率 | RF315MHz¦RF315MHz¦RF430MHz |
| 报警输出 | NC/NO |
| 发射距离 | ≥100m(空旷可视距离) |
| 复位方式 | 自动复位 |
| 工作温度 | －10℃～55℃ |
| 相对湿度 | ≤95%(无凝结) |

中继器 EG430Z

本产品为无线中继器，通过中继器延长信号，增强探测器与主机之间的接收距离。

## ✪功能特性

壁挂安装

增加主机与探测器之间的使用距离

无需对码，使用方便

## ✪技术规格

| 产品尺寸 | 89mm*60mm*25mm |
| --- | --- |
| 工作电压 | DC 12V或DC 5V |
| 标准电流 | ≤200mA (DC12V) |
| 工作湿度 | ≤95%RH |
| 发射频率 | 430MHz |
| 转发距离 | ≥350m(空旷可视距离) |
| 工作温度 | －10℃～50℃ |

紧急按钮 EB20H/L

本产品为无线紧急求助按钮，当发生紧急情况时按下按钮，紧急按钮向主机发送报警信号，让管控人员可第一时间发现警情，及时做出响应和处理，减少事件发生，被广泛于家居、酒店、写字楼、等场所。

## ✪功能特性

ABS材质，性能稳定，经久耐用，安装简便，具有欠压报警、防拆报警功能。

## ✪技术规格

| 产品尺寸 | 61mm*37*17mm |
| --- | --- |
| 工作电压 | DC12V |
| 工作电流 | 待机电流≤10µA；报警电流 ≤25mA |
| 无线编码 | 2262¦独创编码 |
| 发射频率 | RF315MHz¦RF430MHz |
| 欠压检测点 | 7.5±0.5V |
| 复位方式 | 自动复位 |
| 发射距离 | ≧100m(空旷可视距离) |
| 电池类型 | 单节12V¦23A电池 |
| 工作湿度 | ≤95%(无凝结) |
| 工作温度 | -10℃～ 55℃ |