红外对射  ED20系列

本产品为周界红外对射，当探测器检测到非法入侵时，探测器向主机发送报警信号，让管控人员第一时间发现警情，及时做出响应和处理，减少事件发生，被广泛用于小区、别墅、工厂等场所。

## ✪功能特性

釆用制造工艺高要求的球面透镜，提高红外线发射的聚集度，保障发射距离；

全密封防雨(雾)、防尘(虫)等一体化结构设计，适用不同的恶劣的环境；

2光束同时遮断检知式探测，当只遮挡一束光束时不会发出报警信号,智能防宠、防误报，准确探测；

报警输岀，NC/NO可选继电器接点输岀，可现场连接报警设备或联动监控摄像机等；

防拆开关，对射内置防拆开关，当外壳被非法打开时，及时向主机发出报警信号；

灵敏度可调，1~5档可调灵敏度，适用各种不同的环境，使调试安装方便；

校准测试孔，以电压方式测试校准，使其工作更稳定。

## ✪技术规格

| 型号 |  | ED2030 | ED2060 |  | ED2080 | ED2100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 警戒距离 | 室外 | 30m | 60m |  | 80m | 100m |
|  | 室内 | 90m | 180m |  | 240m | 300m |
| 光束数 |  | 2 |  |  |  |  |
| 探测方式 |  | 2光束同时遮断检制式 |  |  |  |  |
| 光源 |  | 红外数字脉冲式 |  |  |  |  |
| 感应速度 |  | 50~700ms |  |  |  |  |
| 报警输出 |  | NC/NO (DC30V/500mA) |  |  |  |  |
| 电源、电压 |  | DC12~24V AC11~18V P≥15W |  |  |  |  |
| 消耗电流 |  | 40mA max | 55 mA max | 65 mA max |  | 65mA max |
| 防拆输出 |  | NC/NO(DC30V/500mA) |  |  |  |  |
| 光束调整角度(垂直) |  | 20° |  |  |  |  |
| 光束调整角度(水平) |  | 180° |  |  |  |  |

防爆红外对射 ED2005B系列

ED2005B系列为数字调频双光束主动红外对射入侵探测器，采用先进的数字变频处理技术，具备超高的探测和防误报性能，可智能判断宠物穿越、树叶遮挡与非法入侵；当探测到非法入侵时立即报警，让管控人员可及时做出响应，减少事件发生。同时标配防爆外壳，让适用环境从住宅区、商场、仓库、写字楼等环境扩展至石油石化、化工、酿酒、医药、军工设施等危险环境。

## ✪功能特性

釆用制造工艺高要求的球面透镜，提高红外线发射的聚集度，保障发射距离；

全密封防雨(雾)、防尘(虫)等一体化结构设计，适用不同的恶劣的环境；

2光束同时遮断检知式探测，当只遮挡一束光束时不会发出报警信号,智能防宠、防误报，准确探测；

报警输岀，NC/NO可选继电器接点输岀，可现场连接报警设备或联动监控摄像机等；

防拆开关，对射内置防拆开关，当外壳被非法打开时，及时向主机发出报警信号；

灵敏度可调，1~5档可调灵敏度，适用各种不同的环境，使调试安装方便；

校准测试孔，以电压方式测试校准，使其工作更稳定。

标配防爆外壳特性如下：

釆用碳钢无缝焊接成型，表面高速抛光后粉末静电喷塑，外形美观；

所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

内置红外对射，配置专用强透性防爆玻璃；

适用于爆炸性气体环境1区和2区，可燃性粉尘环境20~22区，温度组别为T1~T6的危险环境；

布线方式：下进下出，钢管或电缆软管均可。

## ✪技术规格

| 型号 |  | ED2005B-3 | ED2005B-6 |  | ED2005B-8 | ED2005B-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 警戒距离 | 室外 | 30m | 60m |  | 80m | 100m |
|  | 室内 | 90m | 180m |  | 240m | 300m |
| 外壳防爆 |  | 是 | 是 |  | 是 | 是 |
| 光束数 |  | 2 |  |  |  |  |
| 探测方式 |  | 2光束同时遮断检制式 |  |  |  |  |
| 光源 |  | 红外数字脉冲式 |  |  |  |  |
| 感应速度 |  | 50~700ms |  |  |  |  |
| 报警输出 |  | NC/NO (DC30V/500mA) |  |  |  |  |
| 电源、电压 |  | DC12~24V AC11~18V P≥15W |  |  |  |  |
| 消耗电流 |  | 40mA max | 55 mA max | 65 mA max |  | 65mA max |
| 防拆输出 |  | NC/NO(DC30V/500mA) |  |  |  |  |
| 光束调整角度(垂直) |  | 20° |  |  |  |  |
| 光束调整角度(水平) |  | 180° |  |  |  |  |

脉冲电子围栏 EP360

本产品为周界脉冲电子围栏主机，当周界前端探测到有非法入时，向报警控制器发出报警信号，并启动警号，让管控人员第一时间发现警情，及时做出响应和处理，减少事件发生，被广泛用于小区、别墅、工厂等场所。

## ✪功能特性

多档高低压手动切换、远程设备自动切换

高/低压手动切换、远程设备自动切换功能

自由设定报警延迟时间；支持常开/常闭报警输出

内置220V稳压变压器供电，电源稳定，抗干扰强

4.7英寸LCD液晶显示屏直观显示当前工作状态

短路、断线、防拆、触网、防剪报警，设备故障自动检査

差分电压输出技术：每条线上有电压，相临两线之间有压差

单双防区可自由设定，可对同一主机的2个防区单独布撤防

四线六线可通过功能开关灵活切换；可外置网络模块，实现网络传输

## ✪技术规格

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 产品尺寸 | 235mm*105mm*320mm |
| 输出电压峰值 | 5～10KV |
| 输出低压峰值 | 700～1000V |
| 输出电流峰值 | ＜10A |
| 脉冲宽度 | ＜0.1S |
| 脉冲间隔时间 | 1~1.5S |
| 脉冲输出电量 | 2.5mC |
| 脉冲输出能量 | ≤5.0J |
| 消耗电流 | ≤400mA |
| 系统功耗 | 12W |
| 工作湿度 | ≤95%(无凝结) |
| 工作温度 | -10℃~55℃ |

脉冲围栏控制健盘 EP161

本产品与EP360脉冲电子围栏主机配套使用，可对主机的功能参数设置及进行布、撤防等操作；产品采用单片机加密传输，速度快，信号准，被广泛用于小区、别墅、工厂等场所。

## ✪功能特性

可外接一路DC12V继电器输出

主机具有一路RS485总线输入

中文液晶显示，一体化操作键盘

主机最大可控制30台电子围栏主机

信号采用单片机加密传输,速度快,信号准

全事件记忆：布撤防、报警等全记录不可删除

## ✪技术规格

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 产品尺寸 | 170mm*110mm*19mm |
| 工作电流 | ≤100mA |
| 工作电压 | DC 9～16V |
| 传输模式 | RS 485通讯 |
| 防区数量 | 最大可接30台设备 |
| 安装方式 | 壁挂 |
| 工作温度 | -10℃～55℃ |
| 工作湿度 | ≤95%(无凝结) |

张力电子围栏 EP370

本产品为张力电子围栏，当周界前端探测到有非法入时，向报警控制器发出报警信号，并启动警号，让管控人员第一时间发现警情，及时做出响应和处理，减少事件发生，被广泛用于小区、别墅、工厂等场所。

## ✪功能特性

张力模块和控制器一体化设计，安装和问题定位方便、简捷

高精度张力传感器，能够侦测到微小的张力变化

多种入侵检测报警：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警

创新设计侦测法，自适应温度变化，能够自动追踪

自动补偿环境温度变化引起的张力误差，使系统长期稳定运行

防攀爬报警：前端围栏的探测杆、承力杆、转向杆具有防攀爬报警功能

环境自适应：可根据外界环境、气候等变化自动收紧钢索，调节警戒张力值

前端钢索不带电，广泛用于学校、油库、弹药库等场合

## ✪技术规格

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 产品尺寸 | 670mm*80mm*50mm |
| 工作电压 | AC24V 或 DC 24V |
| 工作电流 | ≤125mA |
| 警号输出 | DC12V/800mA |
| 主机防区 | 单/双(可选) |
| 报警输出 | NC/NO |
| 防区线制 | 4线(可扩展到8线) |
| ​机箱材质 | 铝合金 |
| 工作温度 | －10℃～55℃ |
| 工作湿度 | ≤ 95% (无凝结) |